- 弹簧规格表

弹簧使用次数和压缩比的关系 使用100万次; 使用50万次; 使用30万次; 色别. (压缩比:占自由高度的%). 荷重 种类; 较小; 40.0; 45.0; 50.0; 黄色Yellow. 轻; 32.0; 36.0; 40.0; 蓝色Blue. 中; 25.6; 28.8; 32.0; 红色Red. 重; 19.2; 21.6; 24.0; 绿色Green. 超重; 16.0; 18.0; 棕色Brown. 弹簧几何尺寸及负荷公差 外径D(mm); 内径D(mm); 自由高度H 0 ≤50(mm); 自由高度H 0 ≥50（mm）; 负荷P N （N）; 旋向. 0.0; +0.7; ±0.5; ±10%H 0; ±10%P N; 右. -0.7; +0.1. 弹簧最大压缩量 种类; 最大压缩度. 较小荷重; 自由高度×58％. 轻荷重; 自由高度×48％. 中荷重; 自由高度×38％. 重荷重; 自由高度×28％. 超重荷重; 自由高度×24％. 弹簧规格表-KH重荷重

KH 重荷重 Heavy Load. 产品 编号; 外径 Outer Dia. (mm); 内径 Inner Dia. (mm); 自由长 Free Length (mm); 定数 Spring Const. (kgf/mm); 30万 0.3million; 50万 0.5million; 100万 1million. 压缩量(mm); 荷重(kgf); 压缩量(mm); 荷重(kgf); 压缩量(mm); 荷重(kgf). KH08x15; 8; 4; 15; 5.83; 3.6; 21; 3.2; 19; 2.9; 17. 20; 20; 4.38; 4.8; 4.3; 3.8. 25; 25; 3.50; 6.0; 5.4; 4.8. 30; 30; 2.92; 7.2; 6.5; 5.8. 35; 35; 2.50; 8.4; 7.6; 6.7. 40; 40; 2.19; 9.6; 8.6; 7.7. 45; 45; 1.94; 10.8; 9.7; 8.6. 50; 50; 1.75; 12.0; 10.8; 9.6. 55; 55; 1.59; 13.2; 11.9; 10.6. 60; 60; 1.46; 14.4; 13.0; 11.5. KH10x20; 10; 5; 20; 6.25; 4.8; 30; 4.3; 27; 3.8; 24. 25; 25; 5.00; 6.0; 5.4; 4.8. 30; 30; 4.17; 7.2; 6.5; 5.8. 35; 35; 3.57; 8.4; 7.6; 6.7. 40; 40; 3.12; 9.6; 8.6; 7.7. 45; 45; 2.78; 10.8; 9.7; 8.6. 50; 50; 2.50; 12.0; 10.8; 10.0. 55; 55; 2.27; 13.2; 11.9; 10.6. 60; 60; 2.08; 14.4; 13.0; 11.5. KH12x20; 12; 6; 20; 8.96; 4.8; 43; 4.3; 38; 3.8; 34. 25; 25; 7.17; 6.0; 5.4; 4.8. 30; 30; 5.97; 7.2; 6.5; 5.8. 35; 35; 5.12; 8.4; 7.6; 6.7. 40; 40; 4.48; 9.6; 8.6; 7.7. 45; 45; 3.98; 10.8; 9.7; 8.6. 50; 50; 3.58; 12.0; 10.8; 10.0. 55; 55; 3.26; 13.2; 11.9; 10.6. 60; 60; 2.99; 14.4; 13.0; 11.5. KH14x25; 14; 7; 25; 9.83; 6.0; 59; 5.4; 53; 4.8; 47. 30; 30; 8.19; 7.2; 6.5; 5.8. 35; 35; 7.02; 8.4; 7.6; 6.7. 40; 40; 6.15; 9.6; 8.6; 7.7. 45; 45; 5.46; 10.8; 9.7; 8.6. 50; 50; 4.92; 12.0; 10.8; 10.0. 55; 55; 4.47; 13.2; 11.9; 10.6. 60; 60; 4.10; 14.4; 13.0; 11.5. 65; 65; 3.78; 15.6; 14.0; 12.5. 70; 70; 3.51; 16.8; 15.1; 13.4. KH16x25; 16; 8; 25; 12.83; 6.0; 77; 5.4; 69; 4.8; 62. 30; 30; 10.69; 7.2; 6.5; 5.8. 35; 35; 9.17; 8.4; 7.6; 6.7. 40; 40; 8.02; 9.6; 8.6; 7.7. 45; 45; 7.13; 10.8; 9.7; 8.6. 50; 50; 6.42; 12.0; 10.8; 9.6. 55; 55; 5.83; 13.2; 11.9; 10.6. 60; 60; 5.35; 14.4; 13.0; 11.5. 65; 65; 4.94; 15.6; 14.0; 12.5. 70; 70; 4.58; 16.8; 15.1; 13.4. 75; 75; 4.28; 18.0; 16.2; 14.4. 80; 80; 4.01; 19.2; 17.3; 15.4. KH18x25; 18; 9; 25; 16.17; 6.0; 97; 5.4; 87; 4.8; 78. 30; 30; 13.47; 7.2; 6.5; 5.8. 35; 35; 11.55; 8.4; 7.6; 6.7. 40; 40; 10.10; 9.6; 8.6; 7.7. 45; 45; 8.98; 10.8; 9.7; 8.6. 50; 50; 8.08; 12.0; 10.8; 9.6. 55; 55; 7.35; 13.2; 11.9; 10.6. 60; 60; 6.74; 14.4; 13.0; 11.5. 65; 65; 6.22; 15.6; 14.0; 12.5. 70; 70; 5.77; 16.8; 15.1; 13.4. 75; 75; 5.39; 18.0; 16.2; 14.4. 80; 80; 5.05; 19.2; 17.3; 15.4. 90; 90; 4.49; 21.6; 19.4; 17.3. KH20x25; 20; 10; 25; 20.00; 6.0; 120; 5.4; 108; 4.8; 96. 30; 30; 16.67; 7.2; 6.5; 5.8. 35; 35; 14.29; 8.4; 7.6; 6.7. 40; 40; 12.50; 9.6; 8.6; 7.7. 45; 45; 11.11; 10.8; 9.7; 8.6. 50; 50; 10.00; 12.0; 10.8; 9.6. 55; 55; 9.09; 13.2; 11.9; 10.6. 60; 60; 8.33; 14.4; 13.0; 11.5. 65; 65; 7.69; 15.6; 14.0; 12.5. 70; 70; 7.14; 16.8; 15.1; 13.4. 75; 75; 6.67; 18.0; 16.2; 14.4. 80; 80; 6.25; 19.2; 17.3; 15.4. 90; 90; 5.56; 21.6; 19.4; 17.3. 100; 100; 5.00; 24.0; 21.6; 19.2. KH22x25; 22; 25; 24.17; 6.0; 145; 5.4; 130; 4.8; 116. 30; 30; 20.14; 7.2; 6.5; 5.8. 35; 35; 17.26; 8.4; 7.6; 6.7. 40; 40; 15.10; 9.6; 8.6; 7.7. 45; 45; 13.43; 10.8; 9.7; 8.6. 50; 50; 12.08; 12.0; 10.8; 9.6. 55; 55; 10.98; 13.2; 11.9; 10.6. 60; 60; 10.07; 14.4; 13.0; 11.5. 65; 65; 9.29; 15.6; 14.0; 12.5. 70; 70; 8.63; 16.8; 15.1; 13.4. 75; 75; 8.06; 18.0; 16.2; 14.4. 80; 80; 7.55; 19.2; 17.3; 15.4. 90; 90; 6.71; 21.6; 19.4; 17.3. 100; 100; 6.04; 24.0; 21.6; 19.2. 125; 125; 4.83; 30.0; 27.0; 24.0. KH25x25; 25; 12.5; 25; 31.17; 6.0; 187; 5.4; 169; 4.8; 150. 30; 30; 25.97; 7.2; 6.5; 5.8. 35; 35; 22.26; 8.4; 7.6; 6.7. 40; 40; 19.48; 9.6; 8.6; 7.7. 45; 45; 17.31; 10.8; 9.7; 8.6. 50; 50; 15.58; 12; 10.8; 9.6. 55; 55; 14.17; 13.2; 11.9; 10.6. 60; 60; 12.99; 14.4; 13.0; 11.5. 65; 65; 11.99; 15.6; 14.0; 12.5. 70; 70; 11.13; 16.8; 15.1; 13.4. 75; 75; 10.39; 18.0; 16.2; 14.4. 80; 80; 9.74; 19.2; 17.3; 15.4. 90; 90; 8.66; 21.6; 19.4; 17.3. 100; 100; 7.79; 24.0; 21.6; 19.2. 125; 125; 6.23; 30.0; 27.0; 24.0. KH27x25; 27; 13.5; 25; 36.50; 6.0; 219; 5.4; 197; 4.8; 175. 30; 30; 30.42; 7.2; 6.5; 5.8. 35; 35; 26.07; 8.4; 7.6; 6.7. 40; 40; 22.81; 9.6; 8.6; 7.7. 45; 45; 20.28; 10.8; 9.7; 8.6. 50; 50; 18.25; 12.0; 10.8; 9.6. 55; 55; 16.59; 13.2; 11.9; 10.6. 60; 60; 15.21; 14.4; 13.0; 11.5. 65; 65; 14.04; 15.6; 14.0; 12.5. 70; 70; 13.04; 16.8; 15.1; 13.4. 75; 75; 12.17; 18.0; 16.2; 14.4. 80; 80; 11.41; 19.2; 17.3; 15.4. 90; 90; 10.14; 21.6; 19.4; 17.3. 100; 100; 9.12; 24.0; 21.6; 19.2. 125; 125; 7.30; 30.0; 27.0; 24.0. 150; 150; 6.08; 36.0; 32.4; 28.8. KH30x25; 30; 15; 25; 45.00; 6.0; 270; 5.4; 243; 4.8; 216. 30; 30; 37.50; 7.2; 6.5; 5.8. 35; 35; 32.14; 8.4; 7.6; 6.7. 40; 40; 28.12; 9.6; 8.6; 7.7. 45; 45; 25.00; 10.8; 9.7; 8.6. 50; 50; 22.50; 12.0; 10.8; 9.6. 55; 55; 20.45; 13.2; 11.9; 10.6. 60; 60; 18.75; 14.4; 13.0; 11.5. 65; 65; 17.31; 15.6; 14.0; 12.5. 70; 70; 16.07; 16.8; 15.1; 13.4. 75; 75; 15.00; 18.0; 16.2; 14.4. 80; 80; 14.06; 19.2; 17.3; 15.4. 90; 90; 12.50; 21.6; 19.4; 17.3. 100; 100; 11.25; 24.0; 21.6; 19.2. 125; 125; 9.00; 30.0; 27.0; 24.0. 150; 150; 7.50; 36.0; 32.4; 28.8. 175; 175; 6.43; 42.0; 37.8; 33.6. KH35x40; 35; 17.5; 40; 38.23; 9.6; 367; 8.6; 330; 7.7; 293. 45; 45; 33.98; 10.8; 9.7; 8.6. 50; 50; 30.58; 12 .0; 10.8; 9.6. 55; 55; 27.80; 13.2; 11.9; 10.6. 60; 60; 25.49; 14.4; 13.0; 11.5. 65; 65; 23.53; 15.6; 14.0; 12.5. 70; 70; 21.85; 16.8; 15.1; 13.4. 75; 75; 20.39; 18.0; 16.2; 14.4. 80; 80; 19.11; 19.2; 17.3; 15.4. 90; 90; 16.99; 21.6; 19.4; 17.3. 100; 100; 15.29; 24.0; 21.6; 19.2. 125; 125; 12.23; 30.0; 27.0; 24.0. 150; 150; 10.19; 36.0; 32.4; 28.8. 175; 175; 8.74; 42.0; 37.8; 33.6. 200; 200; 7.65; 48.0; 43.2; 38.4. KH40x50; 40; 20; 50; 40.00; 12.0; 480; 10.8; 432; 9.6; 384. 60; 60; 33.33; 14.4; 13.0; 11.5. 70; 70; 28.57; 16.8; 15.1; 13.4. 80; 80; 25.00; 19.2; 17.3; 15.4. 90; 90; 22.22; 21.6; 19.4; 17.3. 100; 100; 20.00; 24.0; 21.6; 19.2. 125; 125; 16.00; 30.0; 27.0; 24.0. 150; 150; 13.33; 36.0; 32.4; 28.8. 175; 175; 11.43; 42.0; 37.8; 33.6. 200; 200; 10.00; 48.0; 43.2; 38.4. 250; 250; 8.00; 60.0; 54.0; 48.0. KH50x60; 50; 25; 60; 52.08; 14.4; 750; 13.0; 675; 11.5; 600. 70; 70; 44.64; 16.8; 15.1; 13.4. 80; 80; 39.06; 19.2; 17.3; 15.4. 90; 90; 34.72; 21.6; 19.4; 17.3. 100; 100; 31.25; 24.0; 21.6; 19.2. 125; 125; 25.00; 30.0; 27.0; 24.0. 150; 150; 20.83; 36.0; 32.4; 28.8. 175; 175; 17.86; 42.0; 37.8; 33.6. 200; 200; 15.62; 48.0; 43.2; 38.4. 250; 250; 12.50; 60.0; 54.0; 48.0. 300; 300; 10.42; 72.0; 64.8; 57.6. KH60x70; 60; 30; 70; 64.29; 16.8; 1080; 15.1; 973; 13.4; 864. 80; 80; 56.25; 19.2; 17.3; 15.4. 90; 90; 50.00; 21.6; 19.4; 17.3. 100; 100; 45.00; 24.0; 21.6; 19.2. 125; 125; 36.00; 30.0; 27.0; 24.0. 150; 150; 30.00; 36.0; 32.4; 28.8. 175; 175; 25.71; 42.0; 37.8; 33.6. 200; 200; 22.50; 48.0; 43.2; 38.4. 250; 250; 18.00; 60.0; 54.0; 48.0. 300; 300; 15.00; 72.0; 64.8; 57.6..